Lubasz, dnia 20 lipca 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) a więc o szacowanej wartości poniżej 130 tysięcy złotych (bez uwzględnienia podatku VAT), Gmina Lubasz zaprasza zainteresowanych do składania ofert w zakresie:

„Remontu drogi dojazdowej do ogródków działkowych w Czarnkowie” działka gminna Nr 3073 obręb Miasta Czarnków 300201_1.0001.3073.

Kod CPV: 45233220-7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg).

Kod CPV: 45233252-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic).

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w następującym zakresie:

1. Cena brutto/netto w zakresie: Remontu cząstkowego nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, grysową zamkniętą gr. 4 -6 cm (na gorąco) na łącznej powierzchni 358 m2,  drogi dojazdowej do ogródków działkowych w Czarnkowie działka gminna Nr 3073 obręb Miasta Czarnków 300201_1.0001.3073.

2. Wymagania szczególne przy realizacji robót:

a) Wykonawca winien posiadać decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego na

magazynowanie oraz przetwarzanie odpadów z remontu i przebudowy dróg o kodzie

odpadu 17 01 81 i mieszanek bitumicznych o kodzie odpadu 17 03 02 oraz zezwolenie i

właściwe warunki techniczne na wykonanie ich recyklingu.

b) Wykonawca winien dysponować własnym sprzętem tj.: frezarką mechaniczną do

nawierzchni bitumicznych oraz rozściełaczem do mas mineralno-asfaltowych,

maszynami do właściwego zagęszczenia mechanicznego remontowanej drogi.

3. Remont cząstkowy drogi obejmuje :

- obcięcie krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia

umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostokątnej figury

geometrycznej o pionowych ściankach,

- wykucie/frezowanie zniszczonej nawierzchni bitumicznej,

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu suchego.

- dokładnym osuszeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru

piasku i pyłu,

- zagruntowanie dna i brzegów ubytku emulsją asfaltową,

- odtworzeniu nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową (zagęszczeniu

wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową),

- uszczelnienie połączeń łaty od góry z istniejącą krawędzią emulsją asfaltową,

- uprzątnięcie i wywiezienie gruzu na składowisko Wykonawcy i uporządkowanie terenu

po robotach.

4. Wymagania ogólne Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania zostały

określone w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim.

5. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna, zostanie ona wprowadzona do umowy.

6. Gmina Lubasz nie zwraca żadnych kosztów jakie oferent poniesie w związku ze złożeniem

niniejszej oferty, w tym zwłaszcza kosztów związanych z wizją lokalną w terenie.

7. Osobą merytoryczną do kontaktu w ramach tego zapytania ofertowego jest: Waldemar

Soboczyński ref. ds. infrastruktury drogowej  tel. kont. 664 193 254 adres mailowy do

kontaktu z pracownikiem Zamawiającego waldemar.soboczynski@lubasz.pl .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy robót związanych z wykonaniem Remontu cząstkowego nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, grysową zamkniętą gr. 4 -6 cm (na gorąco) na łącznej powierzchni 358 m2,  drogi dojazdowej do ogródków działkowych w Czarnkowie.

Termin wykonania robót określony został do 31 sierpnia 2023 r.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres 12 – tu miesięcy od dnia przeprowadzonego bezusterkowego odbioru robót potwierdzonego stosownym,  komisyjnym protokółem odbioru robót.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

- Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu.

- Cenę podaną w ofercie ( netto i brutto z VAT) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego  lub przesłać na adres:  Urząd Gminy w Lubaszu, ul. Bolesława Chrobrego 37,   64-720 Lubasz.

Termin składania ofert -  31 lipca 2023 r.,  godz. 14.00.

TERMIN REALIZACJI:

zostaje określony do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej po wyborze najkorzystniejszej oferty.

…………………………

(podpis, pieczęć Zamawiającego)

Wyk. W.S.