Lubasz, dnia 25 października 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) a więc o szacowanej wartości poniżej 130 tysięcy złotych, Gmina Lubasz zaprasza zainteresowanych do składania ofert w zakresie: „Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124, 126/35126/30, 120/4, 120/7 w Dębe wraz z ich przebudową”, obręb Dębe 300205_2.0002

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w następującym zakresie:

1. Cena brutto/netto w zakresie „Utwardzenie działek drogowych o numerach

ewidencyjnych 124, 126/35126/30, 120/4, 120/7 w Dębe wraz z ich przebudową”, obręb

Dębe 300205_2.0002, tj., obiektu budowlanego kategorii VIII, zakwalifikowanego jako

utwardzenie terenu działki.

2. Wykonawca winien posiadać decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego na

magazynowanie oraz przetwarzanie odpadów z remontu i przebudowy dróg o kodzie

odpadu 17 01 81 oraz na mieszanki bitumiczne o kodzie odpadu 17 03 02.

3. Zakres robót obejmuje:

- korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża w niezbędnym zakresie,

- utwardzenie powierzchni działek destruktem bitumicznym o grubości warstwy 10 cm po

zagęszczeniu na powierzchni 2530 m2,

- zakres wykonania utwardzenia powierzchni jezdnej drogi gminnej (ul. Widokowa) należy

wykonać na odcinku o długości 346,00 m,

- zakres wykonania utwardzenia powierzchni jezdnej wzdłuż ul. Zawilcowej krzyżującej

się z ul. Widokową należy wykonać na długości 41,87 m.

- utwardzenie powierzchni jezdnej obejmuje 6,50 m szerokości, natomiast pochylenie

poprzeczne, zaprojektowane jako dwustronne (daszkowe) winno mieć wartość 2,0% w

kierunku krawędzi.

Szczegółowe warunku realizacji inwestycji zawarte zostały w Projekcie Architektoniczno-

Budowlanym załączony do powyższego zapytania ofertowego.

4. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna, zostanie ona wprowadzona do umowy.

5. Gmina Lubasz nie zwraca żadnych kosztów jakie oferent poniesie w związku ze złożeniem

niniejszej oferty, w tym zwłaszcza kosztów związanych z wizją lokalną w terenie.

6. Osobą merytoryczną do kontaktu w ramach tego zapytania ofertowego jest: Waldemar

Soboczyński ref. ds. infrastruktury drogowej  tel. kont. 664 193 254 adres mailowy do

kontaktu z pracownikiem Zamawiającego waldemar.soboczynski@lubasz.pl .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy wykonania utwardzenia destruktem bitumicznym działek gminnych na których projektowana jest inwestycja zlokalizowanych na terenie miejscowości Dębe  Gmina Lubasz w zakresie ulicy Widokowej i ul. Zawilcowej.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

- Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na załączonym formularzu.

- Cenę podaną w ofercie ( netto i brutto z VAT) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie, lub przesłać na adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Lubaszu, ul. Bolesława Chrobrego 37,   64-720 Lubasz.

Termin składania ofert -  31.10.2023 r. godz. 14.00.

TERMIN REALIZACJI:

Do 15 grudnia 2023 r.,    (z uwzględnieniem sprzyjających warunków atmosferycznych).

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej po wyborze najkorzystniejszej oferty.

…………………………

(podpis, pieczęć Zamawiającego)

Wyk. W.S.